### 选题要求：

- 车间视频监测异常行为分析系统​难度等级:S

业务场景：通过车间摄像头实时采集视频画面，自动分析人员和设备的异常行为（如人员长时间静止、设备异常震动），及时发现潜在安全隐患和生产问题。​

组件设计：​

- 视频采集组件：接入车间摄像头，实时获取视频流数据，支持 RTSP、HTTP 等常见视频协议。​

- 视频预处理组件：对视频进行去噪、压缩处理，减少数据量；通过图像裁剪聚焦关键监控区域。​

- 行为识别组件：利用人体姿态识别算法（OpenPose）分析人员动作，采用光流法检测设备异常震动，判断是否存在异常行为。​

- 异常判定组件：设置异常行为判定规则（如人员静止超 30 秒视为异常），结合历史数据动态调整阈值。​

- 报警组件：发现异常时，触发声光报警，并通过企业内部通讯工具推送报警信息，包含异常视频片段。​

- 可视化组件：实时展示摄像头画面，用红框标注异常区域，统计并展示异常事件数量及类型分布。​

车间视频监测异常行为分析系统设计方案

一、系统定位

本系统面向车间实时视频监测场景，通过摄像头持续采集车间画面，自动分析人员和设备的异常行为。当系统检测到人员长时间静止、人员跌倒、人员进入危险区域、设备异常震动等情况时，自动生成异常事件，并触发声光报警和企业内部通讯推送，同时在可视化页面中展示异常画面、异常类型和统计结果。

本系统难度等级为 S，核心难点在于：视频流需要持续处理，异常行为需要跨时间片段累计判断，多个组件之间需要稳定传递数据，并且异常事件需要能够追踪、存储和展示。

二、总体架构设计

本系统采用“Kafka 消息队列 + MinIO 对象存储 + Redis 状态缓存 + MySQL 业务数据库”的架构。

整体流程如下：

车间摄像头 RTSP / HTTP 视频流

↓

视频采集组件

↓

Kafka Topic：workshop.raw_video

↓

视频预处理组件

↓

Kafka Topic：workshop.processed_video

↓

行为识别组件

↓

Kafka Topic：workshop.recognition_result

↓

异常判定组件

↓

Kafka Topic：workshop.abnormal_event

↓

报警组件 / 可视化组件

其中，Kafka 不直接保存视频文件本体，而是保存视频片段 URL、摄像头编号、时间戳、任务编号等元数据；视频片段、关键帧图片和异常证据文件统一保存到 MinIO；人员静止时长、设备震动状态和报警冷却状态保存到Redis；异常事件、报警记录和统计数据保存到MySQL。

三、技术选型

| 模块 | 技术选型 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 视频接入 | OpenCV / FFmpeg | 连接 RTSP、HTTP 摄像头，读取实时视频流 |
| 消息队列 | Kafka | 传递视频片段消息、识别结果和异常事件 |
| 对象存储 | MinIO | 存储视频片段、截图、标注视频和异常证据 |
| 状态缓存 | Redis | 存储人员静止时长、设备震动历史、报警冷却状态 |
| 业务数据库 | MySQL | 存储摄像头配置、异常事件、报警记录和统计结果 |
| 行为识别 | OpenPose / YOLO-Pose / 光流法 | 识别人员姿态、人员静止状态和设备震动情况 |
| 后端服务 | FastAPI | 提供事件查询、统计查询和前端数据接口 |
| 前端大屏 | Vue / React / HTML + ECharts | 展示实时画面、异常事件和统计图表 |
| 本地部署 | Docker Compose | 一键部署 Kafka、Redis、MinIO、MySQL 等基础服务 |

四、核心数据流设计

4.1 文件存储方式

视频文件和图片文件较大，不适合直接放入 Kafka 消息中。因此系统采用以下方式：

视频片段 / 图片文件 → 保存到 MinIO

文件 URL + 元数据 → 写入 Kafka 消息

例如，视频采集组件每 10 秒切分一个视频片段，上传到 MinIO 后得到：

http://10.21.221.12:9000/workshop/raw_clip_001.mp4

然后向 Kafka 的 workshop.raw_video 主题发送消息：

{

"monitor_id": "mon_001",

"camera_id": "CAM_001",

"clip_id": "clip_001",

"raw_video_url": "http://10.21.221.12:9000/workshop/raw_clip_001.mp4",

"cover_frame_url": "http://10.21.221.12:9000/workshop/cover_001.jpg",

"start_time": "2026-06-02 10:20:00",

"end_time": "2026-06-02 10:20:10",

"duration": 10.0,

"sequence": 1

}

后续组件从 Kafka 获取消息，再根据URL到MinIO下载视频文件进行处理。

五、Kafka Topic 设计

| Topic 名称 | 生产者 | 消费者 | 消息内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| workshop.raw_video | 视频采集组件 | 视频预处理组件 | 原始视频片段 URL 和采集元数据 |
| workshop.processed_video | 视频预处理组件 | 行为识别组件 | 预处理后视频 URL 和裁剪区域 |
| workshop.recognition_result | 行为识别组件 | 异常判定组件 | 人员行为结果和设备震动结果 |
| workshop.abnormal_event | 异常判定组件 | 报警组件、可视化组件 | 异常事件信息 |
| workshop.alarm_result | 报警组件 | 可视化组件 | 报警执行结果 |

六、组件设计与接口设计

6.1 视频采集组件

组件信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 组件名称 | 视频采集组件 |
| 代码标识 | video_capture |
| 组件语言 | Python |
| 组件类型 | 实时视频采集类组件 |
| 主要功能 | 接入车间摄像头视频流，持续切分视频片段，并将视频片段上传到 MinIO，再向 Kafka 发布原始视频消息 |

接口名称

start_capture

输入参数

| 参数名 | 数据类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| url | string | 是 | 摄像头视频流地址，支持 RTSP、HTTP 等协议 |

输出参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| monitor_id | string | 监测任务编号 |
| camera_id | string | 摄像头编号 |
| raw_video_topic | string | 原始视频 Kafka 主题 |
| status | string | 采集任务状态 |

输出示例

{

"msg": "success",

"data": {

"monitor_id": "mon_20260602_001",

"camera_id": "CAM_001",

"raw_video_topic": "workshop.raw_video",

"status": "running"

}

}

运行说明

视频采集组件启动后持续连接摄像头，每隔 5 秒或 10 秒切分一个视频片段。每个片段上传到 MinIO 后，组件向 Kafka 的 workshop.raw_video 主题发布一条消息。

6.2 视频预处理组件

组件信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 组件名称 | 视频预处理组件 |
| 代码标识 | video_preprocess |
| 组件语言 | Python |
| 组件类型 | 视频处理类组件 |
| 主要功能 | 持续消费原始视频消息，对视频进行去噪、压缩和裁剪处理 |

接口名称

start_preprocess

输入参数

| 参数名 | 数据类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| monitor_id | string | 是 | 监测任务编号 |
| raw_video_topic | string | 是 | 原始视频 Kafka 主题 |

输出参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| monitor_id | string | 监测任务编号 |
| processed_video_topic | string | 预处理视频 Kafka 主题 |
| status | string | 预处理任务状态 |

输出示例

{

"msg": "success",

"data": {

"monitor_id": "mon_20260602_001",

"processed_video_topic": "workshop.processed_video",

"status": "running"

}

}

发布消息格式

{

"monitor_id": "mon_20260602_001",

"camera_id": "CAM_001",

"clip_id": "clip_001",

"processed_video_url": "http://10.21.221.12:9000/workshop/pre_clip_001.mp4",

"processed_frame_url": "http://10.21.221.12:9000/workshop/pre_frame_001.jpg",

"original_video_url": "http://10.21.221.12:9000/workshop/raw_clip_001.mp4",

"roi": {

"x": 200,

"y": 100,

"w": 800,

"h": 600

},

"start_time": "2026-06-02 10:20:00",

"end_time": "2026-06-02 10:20:10",

"sequence": 1

}

运行说明

视频预处理组件不需要平台每次手动传入视频 URL，而是后台持续监听 workshop.raw_video 主题。每收到一个原始视频片段消息，就下载该视频，完成去噪、压缩、裁剪处理，并将处理后的视频上传到 MinIO，再向 workshop.processed_video 主题发布消息。

6.3 行为识别组件

组件信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 组件名称 | 行为识别组件 |
| 代码标识 | behavior_recognition |
| 组件语言 | Python |
| 组件类型 | AI 识别类组件 |
| 主要功能 | 利用人体姿态识别分析人员动作，采用光流法检测设备异常震动 |

接口名称

start_recognize

输入参数

| 参数名 | 数据类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| monitor_id | string | 是 | 监测任务编号 |
| processed_video_topic | string | 是 | 预处理视频 Kafka 主题 |

输出参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| monitor_id | string | 监测任务编号 |
| recognition_result_topic | string | 行为识别结果 Kafka 主题 |
| status | string | 行为识别任务状态 |

输出示例

{

"msg": "success",

"data": {

"monitor_id": "mon_20260602_001",

"recognition_result_topic": "workshop.recognition_result",

"status": "running"

}

}

发布消息格式

{

"monitor_id": "mon_20260602_001",

"camera_id": "CAM_001",

"clip_id": "clip_001",

"recognition_id": "rec_001",

"start_time": "2026-06-02 10:20:00",

"end_time": "2026-06-02 10:20:10",

"person_results": [

{

"person_id": "P001",

"bbox": [120, 80, 260, 420],

"action_type": "static",

"movement_score": 0.02,

"confidence": 0.91

}

],

"device_results": [

{

"device_id": "DEV_001",

"roi": {

"x": 600,

"y": 200,

"w": 300,

"h": 240

},

"vibration_score": 0.82,

"vibration_level": "danger",

"optical_flow_value": 16.8

}

],

"annotated_video_url": "http://10.21.221.12:9000/workshop/ann_clip_001.mp4",

"annotated_frame_url": "http://10.21.221.12:9000/workshop/ann_frame_001.jpg"

}

运行说明

行为识别组件持续消费 workshop.processed_video 主题中的视频片段消息，对视频进行人员姿态识别和设备震动检测。行为识别组件只负责输出每个片段中的人员状态和设备状态，不负责最终异常判定。人员是否静止超过 30 秒由异常判定组件结合历史状态完成。

6.4 异常判定组件

组件信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 组件名称 | 异常判定组件 |
| 代码标识 | abnormal_judgement |
| 组件语言 | Python |
| 组件类型 | 状态判定类组件 |
| 主要功能 | 持续消费行为识别结果，结合 Redis 中的历史状态判断异常行为 |
| 状态存储 | Redis |
| 事件存储 | MySQL |

接口名称

start_judge

输入参数

| 参数名 | 数据类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| monitor_id | string | 是 | 监测任务编号 |
| recognition_result_topic | string | 是 | 行为识别结果 Kafka 主题 |

输出参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| monitor_id | string | 监测任务编号 |
| abnormal_event_topic | string | 异常事件 Kafka 主题 |
| status | string | 异常判定任务状态 |

输出示例

{

"msg": "success",

"data": {

"monitor_id": "mon_20260602_001",

"abnormal_event_topic": "workshop.abnormal_event",

"status": "running"

}

}

Redis 状态设计

| Redis Key | 含义 |
| --- | --- |
| monitor:{monitor_id}:person:{person_id}:last_position | 人员上一次位置 |
| monitor:{monitor_id}:person:{person_id}:static_start_time | 人员开始静止时间 |
| monitor:{monitor_id}:person:{person_id}:last_seen_time | 最近一次检测到该人员的时间 |
| monitor:{monitor_id}:person:{person_id}:static_duration | 当前静止持续时间 |
| monitor:{monitor_id}:device:{device_id}:vibration_history | 设备震动历史记录 |
| monitor:{monitor_id}:alarm:{event_type}:cooldown | 报警冷却状态 |

异常判定逻辑

当前片段识别到人员 P001 为 static

↓

根据 monitor_id 和 person_id 查询 Redis 历史状态

↓

如果位置变化很小，则继续累计静止时间

↓

如果 static_duration >= 30 秒

↓

生成 person_static 异常事件

发布消息格式

{

"monitor_id": "mon_20260602_001",

"event_id": "evt_001",

"is_abnormal": true,

"abnormal_types": ["person_static", "device_vibration"],

"abnormal_level": "high",

"event_description": "检测到人员静止超过30秒，同时设备存在异常震动",

"evidence_video_url": "http://10.21.221.12:9000/workshop/event_clip_001.mp4",

"evidence_frame_url": "http://10.21.221.12:9000/workshop/event_frame_001.jpg",

"event_time": "2026-06-02 10:20:45"

}

运行说明

异常判定组件是本系统的核心状态组件。由于“人员静止超过 30 秒”不能只依赖某一个视频片段判断，因此该组件必须结合 Redis 中的历史状态跨片段累计时间。满足异常规则后，组件将异常事件写入 MySQL，并向 workshop.abnormal_event 主题发布异常消息。

6.5 报警组件

组件信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 组件名称 | 报警组件 |
| 代码标识 | alarm_notify |
| 组件语言 | Python |
| 组件类型 | 告警通知类组件 |
| 主要功能 | 监听异常事件，触发声光报警，并向企业内部通讯工具推送报警信息 |

接口名称

start_notify

输入参数

| 参数名 | 数据类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| monitor_id | string | 是 | 监测任务编号 |
| abnormal_event_topic | string | 是 | 异常事件 Kafka 主题 |

输出参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| monitor_id | string | 监测任务编号 |
| alarm_result_topic | string | 报警结果 Kafka 主题 |
| status | string | 报警监听状态 |

输出示例

{

"msg": "success",

"data": {

"monitor_id": "mon_20260602_001",

"alarm_result_topic": "workshop.alarm_result",

"status": "running"

}

}

报警结果消息格式

{

"monitor_id": "mon_20260602_001",

"event_id": "evt_001",

"alarm_triggered": true,

"alarm_methods": ["sound_light", "wechat"],

"notify_message": "车间检测到异常行为：人员长时间静止，设备异常震动。请及时处理。",

"alarm_time": "2026-06-02 10:20:48",

"notify_status": "success",

"sound_light_status": "success"

}

运行说明

报警组件持续监听 workshop.abnormal_event 主题。当收到异常事件后，组件根据异常等级触发声光报警，并通过企业微信、钉钉或其他内部通讯工具发送报警信息。报警组件应设置报警冷却机制，避免同一异常在短时间内重复推送。

6.6 可视化组件

组件信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 组件名称 | 可视化组件 |
| 代码标识 | workshop_visualization |
| 组件语言 | Python / JavaScript |
| 组件类型 | 可视化展示类组件 |
| 主要功能 | 实时展示摄像头画面、异常标注视频、异常事件列表、异常数量和类型分布 |

接口名称

start_visualize

输入参数

| 参数名 | 数据类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| monitor_id | string | 是 | 监测任务编号 |
| abnormal_event_topic | string | 是 | 异常事件 Kafka 主题 |
| alarm_result_topic | string | 否 | 报警结果 Kafka 主题 |

输出参数

| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| monitor_id | string | 监测任务编号 |
| dashboard_url | string | 可视化页面访问地址 |
| status | string | 可视化服务状态 |

输出示例

{

"msg": "success",

"data": {

"monitor_id": "mon_20260602_001",

"dashboard_url": "http://127.0.0.1:8088/workshop-dashboard",

"status": "running"

}

}

页面展示内容

| 展示模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 实时视频区域 | 展示当前摄像头画面或最新标注视频 |
| 异常标注区域 | 红框标注异常人员或设备区域 |
| 异常事件列表 | 展示异常时间、异常类型、异常等级和异常描述 |
| 异常统计图表 | 展示异常事件数量、类型分布和等级分布 |
| 报警状态 | 展示声光报警和消息推送结果 |

七、数据库与缓存设计

7.1 MySQL 主要表设计

| 表名 | 作用 |
| --- | --- |
| camera_info | 保存摄像头编号、名称、地址、车间区域等信息 |
| monitor_task | 保存监测任务编号、启动时间、状态等信息 |
| abnormal_event | 保存异常事件详情 |
| alarm_record | 保存报警记录 |
| event_statistics | 保存异常统计结果，可用于前端展示 |

7.2 Redis 主要用途

| 用途 | 示例 |
| --- | --- |
| 人员静止时间累计 | static_duration=35.5 |
| 人员位置历史 | last_position=[120,80,260,420] |
| 设备震动历史 | vibration_history=[0.65,0.82,0.79] |
| 报警冷却 | 同一事件 5 分钟内不重复报警 |
| 任务运行状态 | monitor_id=running |

八、流程编排关系

平台编排时建议按以下顺序启动组件：

start_capture(url)

↓

start_preprocess(monitor_id, raw_video_topic)

↓

start_recognize(monitor_id, processed_video_topic)

↓

start_judge(monitor_id, recognition_result_topic)

↓

start_notify(monitor_id, abnormal_event_topic)

↓

start_visualize(monitor_id, abnormal_event_topic, alarm_result_topic)

需要注意的是，本系统不是一次性处理流程。平台编排的作用是启动一条持续运行的监测链路。组件启动后会在后台持续消费 Kafka 消息并处理数据。

九、异常类型编码

| 异常类型编码 | 中文含义 |
| --- | --- |
| person_static | 人员长时间静止 |
| person_fall | 人员疑似跌倒 |
| person_intrusion | 人员进入危险区域 |
| device_vibration | 设备异常震动 |
| device_stop | 设备异常停机 |
| unknown_abnormal | 未知异常 |

十、异常等级编码

| 异常等级 | 含义 |
| --- | --- |
| low | 低风险，仅记录 |
| medium | 中风险，前端提示 |
| high | 高风险，触发报警 |
| critical | 严重风险，立即通知负责人 |

十一、方案优势

1. 支持实时监测

系统持续读取摄像头视频流，并以短视频片段为处理单元，不会只分析某一个静态视频文件。

2. 支持跨片段异常判断

异常判定组件通过 Redis 维护人员和设备历史状态，可以跨多个视频片段累计人员静止时长，从而正确判断“人员静止超过 30 秒”等连续时间异常。

3. 组件之间解耦

Kafka 负责组件之间的消息传递。采集、预处理、识别、判定、报警和可视化组件可以独立运行，某个组件处理较慢时不会直接阻塞整个系统。

4. 文件存储更合理

视频和图片文件统一保存到 MinIO，Kafka 只传递文件 URL 和元数据，避免消息队列承载大文件造成性能问题。

5. 架构更接近企业级系统

系统使用 Kafka、Redis、MinIO、MySQL 等常见中间件，能够体现事件驱动、消息解耦、状态缓存和对象存储等企业级架构思想。

十二、最终结论

本系统推荐采用 Kafka 作为核心消息队列，MinIO 作为视频和图片对象存储，Redis 作为实时状态缓存，MySQL 作为业务数据存储。该架构能够支持车间视频流的持续采集、持续分析、跨片段异常判定、报警通知和可视化展示，适合实现车间视频监测异常行为分析系统。

整体可概括为：

Kafka 负责消息流转

MinIO 负责文件存储

Redis 负责状态累计

MySQL 负责事件记录

AI 组件负责行为识别

前端大屏负责展示结果